第十七章  蜗杆传动

一．蜗杆传动的特点及应用

蜗杆传动用来传递空间交错轴之间的运动和动力。最常用的两轴交错角S=90º   ，z1很少，一般 z1=1～10

具有螺旋机构的某些特点，蜗轮相当于螺母，蜗杆相当于螺杆，有右旋、左旋及单头、多头之分，多用右旋蜗杆。通常以蜗杆为原动件作减速运动，当其反行程不自锁时，也可以蜗轮为原动件作增速运动。

1.  蜗杆传动的特点：

2.  蜗杆传动的应用：

两轴交错、传动比较大，传递功率不太大或间歇工作的场合。

二．蜗杆传动的类型简介

圆柱蜗杆机构

按蜗杆的形状分：   环面蜗杆机构

锥蜗杆机构

圆柱蜗杆机构

阿基米德蜗杆——轴面为齿条，端面为阿基米德螺线

渐开线蜗杆——端面为渐开线。

圆弧齿圆柱蜗杆——轴面为圆弧，法面也为圆弧

三．蜗杆蜗轮正确啮合条件

1.  蜗轮蜗杆传动的中间平面

中间平面——过蜗杆的轴线所作的垂直于蜗轮轴线的平面。在中间平面内蜗轮蜗杆的啮合相当于齿轮与齿条的啮合。

mt2=mX1=mαt2=αX1=α2. 正确啮合条件

γ 1=β2且蜗轮与蜗杆旋向相同

四．蜗杆传动的主要参数及几何尺寸

阿基米德蜗杆蜗轮机构——中间平面内m、a为标准值

1.  齿数

2.  模数：

蜗杆模数系列和齿轮模数系列有所不同。

国标GB10088-88对蜗杆模数作了规定。

| 第一系列 | 1 | 1.25 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.15 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二系列 | 1.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 12 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.  压力角：

对阿基米德蜗杆，一般：a=20º动力传动中：荐用a =25º

分度传动中：荐用a =15º或12º

4.  导程角：

tgγ1=z1⋅px1πd1z1⋅πmπd1=z1md1

5. 蜗杆分度圆直径

d1=z1mtgγ1=m⋅z1tgγ1q——蜗杆直径系数

d1=m⋅qq=d1m

国家标准中规定将蜗杆的分度圆直径标准化，且与其模数相匹配。目的：为了限制加工蜗轮用的蜗轮滚刀的数目及加工精度。

a=r1+r26. 蜗杆传动的中心距

五、蜗杆传动的滑动速度、效率

（一）蜗杆传动的相对滑动速度

由相对运动原理可知:

作速度向量图，得:

vS = v2 2+ v1 2

vS  比v1  v2 都大，

它对传动啮合处的

润滑、磨损、胶合

都有很大的影响，

一般都限制VS≤15m／s

（二）蜗杆传动的效率

闭式蜗杆传动的效率由啮合效率、轴承效率和搅油效率组成，其中主要是啮合效率。蜗杆主动时传动的总效率为：

η=(0.95~0.97)tanγtan(γ+ρv)

式中：η为传动总效率；    为蜗杆与蜗轮轮齿齿面间的当量摩擦角。

六、蜗杆传动的受力分析

1.蜗杆、蜗轮旋向→相同

蜗杆三个分力：Fr1, Ft1, Fa1

蜗轮三个分力：Fr2, Ft2, Fa2

Ft1=Fa2=2T1d1

Fn=Ft2cosαcosγ

各力关系：

七、蜗杆传动的失效形式和材料

1、蜗杆传动的主要失效形式

1）主要失效形式：   胶合、点蚀、磨损

闭式传动：胶合 点蚀

开式传动：磨损

2）、蜗杆传动的强度计算准则

闭式传动：按齿面接触疲劳强度设计校核齿根弯曲疲劳强度

开式传动:  齿根弯曲疲劳强度计算

2、蜗杆、蜗轮的常用材料

要求：1）足够的强度；2）良好的减摩、耐磨性；3）良好的抗胶合性；因此常采用青铜作蜗轮齿圈，与淬硬磨削的钢制蜗杆相配。

蜗杆常用材料为碳素钢和合金钢，要求齿面光洁并且有较高硬度。一般蜗杆可采用45，40等碳素钢，调质处理，硬度为220～250 HBS。对高速重载的蜗杆常用20Cr，20 crMnTi，渗碳淬火到56～62 HRc；或40r，38 SiMnMo，表面淬火到45～55HRC，并应磨削。

蜗轮常用材料为青铜和铸铁。铸造锡青铜，如zCuSnl0P1，zcuSn5Pb5Zn5，抗胶合，耐磨性能好，易切削加工，但价格贵，一般用于高速(v<25 m／s)重要场合。铝铁青铜，如zCuA1l0Fe3，具有足够强度，并耐冲击，价格也低，但切削性能和抗胶合性能较差，故不适于高速，常用于Vs<=6m/s场合。灰铸铁主要用于低速、轻载的场合。

3、蜗杆蜗轮的结构

蜗杆的结构→通常为整体式

蜗杆螺旋部分的直径不大，所以常和轴做成一个整体。

无退刀槽，加工螺旋部分时只能用铣制的办法。

有退刀槽，螺旋部分可用车制，也可用铣制加工，但该结构的刚度较前一种差。

蜗轮的结构

为了减摩的需要，蜗轮通常要用青铜制作。为了节省铜材，当蜗轮直径较大时，采用组合式蜗轮结构，齿圈用青铜，轮芯用铸铁或碳素钢。常用蜗轮的结构形式如下：

4、蜗杆传动的润滑

5、蜗杆传动热平衡计算

原因——效率低，发热大，温升高，润滑油粘度下降

润滑油在齿面间被稀释，加剧磨损和胶合。

设蜗杆传动功率为P1（ K W）,效率为

PS=1000×(1−η)P1蜗杆传动转化热量所消耗的功率为：

PC=kSAt1−t0经箱体散发热量的相当功率为：

P11−η1000=kSt1−t0A达到热平衡时

t1=t0+1000P(1−η)KSA(°C)≤[t]=[t1]可得到热平衡时的温度

kS——箱体表面散热系数  A ——箱体散热面积

t1 ——油的工作温度

a为中心距  t0——环境温度【t1】 ——油的许可工作温度

一般 【t1】=70º—90º

当油温>[ t1]或散热条件不符合要求时，可采用以下措施。

1.增加散热片 2.在蜗杆轴端加轴流风扇 3.在油池中安装冷却水管

4.用循环油冷却

1.已知：一对锥齿轮与蜗轮蜗杆传动，Z1的转向如图示，

求：（1）定出蜗杆和蜗轮的合理旋向及蜗轮的转向。

（2）绘出主动锥齿轮和蜗轮的受力方向

2.已知：一对斜齿轮和蜗轮、蜗杆传动。Z1的转向如图示转向为左旋。

画出1）若使中间轴受力最小，蜗轮的转向和蜗杆、蜗轮旋向 。

2）画出Z2和蜗杆传动的受力图。