机械零件课程设计任务书（一）

姓名            专业            班级           学号

一、设计题目：带式运输机传动系统中的一级圆柱齿轮减速器

二、系统简图：

三、工作条件：输送机连续工作，单向运转，载荷变化不大，空载起动，使用期限10年，两班制工作，输送带速度容许误差为±5%。

四、原始数据

| 已知条件 | 题 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 输送带拉力F（N） | 3×103 | 2.9×103 | 2.6×103 | 2.5×103 | 2.2×103 |
| 输送带速度v（m/s） | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.6 |
| 滚筒直径D(mm) | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 |

五、设计工作量：

- 设计说明书1份

- 减速器装配图1张

- 减速器零件图1～3张

指导教师：

开始日期：       年    月    日          完成日期：       年    月    日

机械零件课程设计任务书（二）

姓名            专业            班级           学号

一、设计题目：带式运输机传动系统中的一级圆柱齿轮减速器

二、系统简图：

三、工作条件：传动不逆转，载荷平稳，起动载荷为名义载荷的1.25倍，输送带速度容许误差为±5%。

四、原始数据

| 已知条件 | 题 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 输送带拉力F（N） | 3200 | 3000 | 2800 | 26 |
| 输送带速度v（m/s） | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| 滚筒直径D(mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 每日工作时数T（小时） | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 传动工作年限（年） | 10 | 10 | 10 | 10 |

五、设计工作量：

- 设计说明书1份

- 减速器装配图1张

- 减速器零件图1～3张

指导教师：

开始日期：       年    月    日     完成日期：       年    月    日

机械零件课程设计任务书（三）

姓名            专业            班级           学号

一、设计题目：螺旋输送机传动系统中的一级圆柱齿轮减速器

二、系统简图：

三、工作条件：螺旋输送机单向运转，有轻微振动，两班制工作，使用期限5年，输送机螺旋轴转速的容许误差为±5%，减速器小批量生产。

四、原始数据

| 已知条件 | 题 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 输送机螺旋轴功率P（kW） | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
| 输送机螺旋轴转度n（r/min） | 50 | 55 | 60 | 65 |

五、设计工作量：

- 设计说明书1份

- 减速器装配图1张

- 减速器零件图1～3张

指导教师：

开始日期：       年    月    日     完成日期：       年    月    日

机械零件课程设计任务书（四）

姓名            专业            班级           学号

一、设计题目：传送设备的一级锥齿轮减速器

二、系统简图：

三、工作条件：单向运转，载荷平稳，起动载荷为名义载荷的1.25倍，每天工作16小时，使用期限10年，输送链速度容许误差为±5%，输送链效率η=0.9。

四、原始数据

| 已知条件 | 题 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 输送链拉力F（N） | 2.1×103 | 2.4×103 | 2.7×103 |
| 输送链速度v（m/s） | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| 输送链链轮直径D(mm) | 100 | 125 | 150 |

五、设计工作量：

- 设计说明书1份

- 减速器装配图1张

- 减速器零件图1～3张

指导教师：

开始日期：       年    月    日     完成日期：       年    月    日

机械零件课程设计任务书

姓名            专业            班级           学号

一、设计题目：带式运输机传动系统中的展开式二级圆柱齿轮减速器

二、系统简图：

三、工作条件：单向运转，有轻微振动，经常满载，空载起动，单班制工作，使用期限5年，输送带速度容许误差为±5%。

四、原始数据

| 已知条件 | 题 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 输送带拉力F（N） | 1.6×103 | 1.8×103 | 2×103 | 2.2×103 | 2.4×103 | 2.6×103 |
| 输送带速度v（m/s） | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.0 |
| 滚筒直径D(mm) | 400 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 |

五、设计工作量：

- 设计说明书1份

- 减速器装配图1张

- 减速器零件图1～3张

指导教师：

开始日期：       年    月    日     完成日期：       年    月    日

机械零件课程设计任务书

姓名            专业            班级           学号

一、设计题目：带式运输机传动系统中的二级圆柱齿轮减速器

二、系统简图：

三、工作条件：要求减速器沿输送带运动方向具有最小尺寸，单向运转，有轻微振动，两班制工作，使用期限10年。

四、原始数据

| 已知条件 | 题 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 输送带拉力F（N） | 1300 | 1300 | 1400 | 1700 | 1700 | 1800 |
| 输送带速度v（m/s） | 0.68 | 0.8 | 0.75 | 0.85 | 0.75 | 0.8 |
| 滚筒直径D(mm) | 300 | 360 | 350 | 380 | 340 | 365 |

五、设计工作量：

- 设计说明书1份

- 减速器装配图1张

- 减速器零件图1～3张

指导教师：

开始日期：       年    月    日     完成日期：       年    月    日

机械零件课程设计任务书（七）

姓名            专业            班级           学号

一、设计题目：带式运输机圆锥—圆柱齿轮减速器

二、系统简图：

三、工作条件：连续单向运转，载荷较平稳，两班制。环境最高温度350C；允许运输带速度误差为±5%，小批量生产。

四、原始数据

| 已知条件 | 题 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 输送带拉力F（N） | 2500 | 2300 | 2100 | 1900 |
| 输送带速度v（m/s） | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
| 滚筒直径D(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |

五、设计工作量：

- 设计说明书1份

- 减速器装配图1张

- 减速器零件图1～3张

指导教师：

开始日期：       年    月    日     完成日期：       年    月    日

机械零件课程设计任务书（八）

姓名            专业            班级           学号

一、设计题目：带式运输机用的一级蜗杆减速器

二、系统简图：

三、工作条件：输送机连续工作，单向运转，载荷平稳，空载起动，输送带速度容许误差为±5%。三班制工作，使用期限10年，减速器小批量生产。

四、原始数据

| 已知条件 | 题 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 输送带拉力F（N） | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 |
| 输送带速度v（m/s） | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 |
| 滚筒直径D(mm) | 350 | 320 | 300 | 275 |

五、设计工作量：

- 设计说明书1份

- 减速器装配图1张

- 减速器零件图1～3张

指导教师：

开始日期：       年    月    日     完成日期：       年    月    日

| 已知条件 | 输送带拉力F（N） | 输送带速度v（m/s） | 滚筒直径D(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3000 | 1.5 | 400 |
| 2 | 2900 | 1.4 | 400 |
| 3 | 2600 | 1.6 | 450 |
| 4 | 2500 | 1.5 | 450 |
| 5 | 2200 | 1.6 | 450 |
| 6 | 1700 | 1 | 400 |
| 7 | 1800 | 1.1 | 350 |
| 8 | 2000 | 0.9 | 300 |
| 9 | 2200 | 0.9 | 300 |
| 10 | 2400 | 1.2 | 300 |
| 11 | 2500 | 1 | 300 |
| 12 | 2500 | 1.6 | 450 |
| 13 | 2900 | 1.5 | 400 |
| 14 | 3000 | 1.4 | 400 |
| 15 | 2300 | 1.5 | 320 |
| 16 | 2600 | 1.5 | 450 |
| 17 | 2700 | 1.4 | 400 |
| 18 | 2100 | 1.5 | 450 |
| 19 | 2200 | 1 | 300 |
| 20 | 2300 | 1.4 | 350 |
| 21 | 2400 | 1.1 | 350 |
| 22 | 2500 | 1.4 | 400 |
| 23 | 2700 | 1.5 | 400 |
| 24 | 2600 | 1.4 | 400 |
| 25 | 2800 | 1.5 | 400 |
| 26 | 2900 | 1.4 | 350 |
| 27 | 3000 | 1.4 | 400 |
| 28 | 2000 | 1 | 300 |
| 29 | 2100 | 1.2 | 300 |
| 30 | 2700 | 1.5 | 450 |