一、填空题（共8题，每空1分，共25分）

1．机械是       和       的总称

2．铰链四杆机构的基本类型有         机构、         机构和         机构。

3．7208AC轴承的类型名称是     ，轴承内径是     ，尺寸系列为     ，接触角为      。

4．两构件之间以面接触组成的平面运动副，称为         副，它产生         个约束。

5．一对标准渐开线直齿圆柱齿轮的正确啮合条件为：            和          分别相等。

6．渐开线斜齿圆柱齿轮的标准参数在           面上；在尺寸计算时应按          面参数代入直齿轮的计算公式。

7．齿轮轮齿的失效形式有____________、____________、____________、____________和____________。

8. 轴按受载荷性质的不同，分为         、         、         ，其中自行车的前轴属于         轴；中轴属于         轴。

二、选择题（共10题，每题2分，共20分）

1．在曲柄摇杆机构中，为提高机构的传力性能，应该          。

A  增大传动角γ    B  减小传动角γ    C  增大压力角α    D  减小极位夹角θ

2．某锥齿轮齿数为z，分度圆锥角为δ，则当量齿数zv=      。

A z/cos3δ   B z/cosδ   C z/cos2δ   D z/sinδ

3．曲柄为原动件的曲柄摇杆机构，若摇杆的行程速比系数K=1.5，那么极位夹角θ

等于__  __。

A  54°     B  18°      C  36°       D 72°

4.铰链四杆机构ABCD中，AB为曲柄，CD为摇杆，BC为连杆。若杆长lAB=30mm,lBC=70mm，lCD=80mm，则机架最大杆长为（　　　）

A.80mm     B.100mm        C.120mm 	D.150mm

5．在普通V带传动中，带的速度应在什么范围之内        。

A  5―10 m/s       B  5―15 m/s       C  5―20 m/s       D  5―25 m/s

6．带传动中，v1为主动轮圆周速度、v2为从动轮圆周速度、v为带速，这些速度之间存在的关系是        。

A  v1=v2=v    B  v1＞v＞v2    C  v1＜v＜v2    D  v1=v＞v2

7．用      计算蜗杆传动比是错误的。

A  i=ω1/ω2     B  i=z2/z1    C  i=n1n2    D  i=dd2

8.一标准直齿圆柱齿轮的齿距 p=15.7mm,分度圆直径为d=450mm,则该齿轮齿数为_______。

A.  90     B. 78      C. 80       D. 100

9.带在工作时产生弹性滑动，是由于_______。

A. 带不是绝对挠性件             B.  带与带轮间的摩擦系数偏低

C. 带的紧边与松边拉力不等       D.  带绕过带轮产生离心力

10.设计键联接的几项主要内容的顺序是______。

A : b-a-c-d  ;   B : b-c-a-d ;   C : a-c-b-d;    D: c-d-b-a;

其中a是按轮毂长度选择键长；b是按使用要求选择键的主要类型；c是按轴的直径选择键的剖面尺村寸；d是对键进行必要的强度校核；

三、有一对向心角接触轴承，已知Fr1=1000N，Fr2=2100N，外加轴向负荷FA=800N，试判断轴承是正装还是反装，并求两个轴承实际所受的轴向载荷Fa1、Fa2。（内部派生轴向力Fd=0.68Fr） （12分）

四、计算下列机构的自由度，指出局部自由度，复合铰链和虚约束，并分析其是否具有确定运动。（9分）

五、在一对渐开线标准外啮合直齿圆柱齿轮机构中，已知轮1齿数Z1＝20，i12＝2.5，压力角＝20°，模数m＝10mm，试求下列各参数的值：（1）轮2的齿数Z2、分度圆半径r2、基圆半径rb2和齿根圆半径rf2；（2）齿轮1的齿厚s1；（3）标准中心距a。（12分）

六、在图示的轮系中，设Z1=Z2=30, Z3=90, 试求在同一时间内当构件1和3的转数分别为n1=1, n3=-1(设逆时针为正)时，nH及i1H的值。( 11分)

七、已知：斜齿轮与蜗轮蜗杆组成的传动系统，斜齿轮1的旋向及转向如图示，为使Ⅱ轴受力合理，求：（1）定出Ⅱ轴和蜗轮的转向；（2）定出斜齿轮2、蜗杆及蜗轮的旋向；（3）绘出斜齿轮2和蜗杆的受力方向。（11分）

六题图                               七题图