一.填空题（共5题，每空1分，共14分）

1.如右图所示铰链四杆机构为双曲柄机构，构件AB的尺寸ＬＡＢ的取值范围在        之间。

2.常用螺纹牙型中_____形螺纹效率最高，_____形自锁性最好。

3.轴按受载荷性质的不同，分为         .         .         。其中自行车的前轴属于         轴；中轴属于         轴。

4.7215AC轴承的类型名称是     ，轴承内径是     ，尺寸系列为     ，接触角为     。

5.设计键联接时，普通平键的宽度ｂ和h根据      查标准（表）确定，其公称长度L根据      长度确定，并小于2倍轴径。

二.选择题（共10题，每题2分，共20分）

1.构件是组成机器的          。

A.制造单元    B.基本运动单元    C.原动件    D.从动件

2.斜齿轮不产生根切的最少齿数　　１７个齿。

A.大于    B.小于    C.等于

3.通常闭式软齿面齿轮传动最有可能出现的失效形式是       。

A.轮齿折断    B.齿面疲劳点蚀    C.齿面胶合    D.齿面磨损

4.在轮系运转时，所有齿轮的轴线相对于机架的位置都固定的轮系称为      。

A.周转轮系    B.定轴轮系    C.复合轮系    D.行星轮系

5.用来把两轴联接在一起，而只有在机器停车后两轴才能接合与分离的装置叫做      。

A.离合器    B.制动器    C.联轴器    D.减速器

6.刚性转子的静平衡只需在      个平面上进行平衡。

A.1    B.2    C.3    D.4

7.带传动中，v1为主动轮圆周速度.v2为从动轮圆周速度.v为带速，这些速度之间存在的关系是        。

A.v1=v2=v    B.v1＞v＞v2    C.v1＜v＜v2    D.v1=v>v2

8.压力角可作为判断机构传力性能的标志，在平面连杆机构中，压力角越大，机构传力性能         。

A.越差    B.不受影响    C.越好  D.不确定

9.带传动正常工作时不能保证准确的传动比是因为        。

A.带的材料不符合虎克定律    B.带容易变形和磨损

C.带在带轮上打滑    D.带的弹性滑动

10.在圆柱齿轮传动中，常使小齿轮齿宽略大于大齿轮齿宽，原因是         。

A.提高小齿轮齿面接触强度    B.提高小齿轮齿根弯曲强度

C.补偿安装误差，保证全齿宽接触    D.减少小齿轮载荷分布不均

三.判断题（认为正确的，在其题后括号内打“√”，否则打“×”。共8题，每题1分，共8分）

1.曲柄摇杆机构中，当曲柄与连杆处于两次共线位置之一时出现最小传动角。   （    ）

2.一般滚子链链条节数为偶数，链轮齿数也应为偶数，以利于减少磨损。       （    ）

3.液体摩擦滑动轴承的油沟应开在承载区，以便润滑油进入轴承时立即起到润滑作用。（    ）

4.可以用飞轮来调节机器的非周期性速度波动。                             （    ）

5.滚动轴承预紧的目的是为了提高轴承的刚度和旋转精度。                   （    ）

6.用合金钢材料替代普通钢材的轴，有利于提高轴的刚度。                   （    ）

7.大链轮的齿数越多，链条磨损后节圆直径增量就越大，越易发生跳齿和脱链，故应限制大齿轮的齿数z2≤120。                                                   （    ）

8.非液体摩擦滑动轴承处于干摩擦工作状态。                                (     )

四.计算下列机构的自由度，指出局部自由度，复合铰链和虚约束，并分析其是否具有确定运动。（8分）

五.下图示传动系统中，1为蜗杆，2为蜗轮，3和4为斜齿圆柱齿轮，5和6为直齿锥齿轮。若蜗杆主动，要求输出齿轮6的旋转方向如图所示，试确定：（15分）

（1）II.III轴的回转方向（在图中用箭头标示）；

（2）若要使II.III轴所受轴向力互相抵消一部分，蜗杆.蜗轮及斜齿轮3.4的螺旋线方向；

（3）蜗轮2.斜齿轮3.锥齿轮5各轮啮合点处的受力方向（Ft.Fr.Fa在图中画出）。

六.下图示轮系中，已知1轮转向n1如图所示。各轮齿数为：z1＝20，z2＝40，z3＝15，z4＝60，z5＝z6＝18，z7＝1（左旋蜗杆），z8＝40，z9＝20。若n1＝1000r/min，齿轮9的模数m＝3mm，试求齿条10的速度v10及其移动方向（可在图中用箭头标示）。（13分）

七 、一V带传动传递的最大功率为P=5KW，带的速度v=10ms,紧边拉力是松边拉力的两倍，F1=2F2，试求有效拉力Fe，紧边拉力F1及预紧力F0。（10分）

八、在一对渐开线标准外啮合直齿圆柱齿轮机构中，已知轮1齿数Z1＝20，传动比i12=2.5，模数m＝10mm，试求下列参数的值：（1）齿轮2齿数Z2、（2）齿轮分度圆直径d1、d2；（3）齿顶高ha、齿根高hf；（4）标准中心距a。（12分）