一.填空题（共5题，每空1分，共15分）

1．蜗杆的标准模数是     模数，其分度圆直径d1=    ；蜗轮的标准模数是    模数，其分度圆直径d2=        。

2．普通V带传动的设计准则是，保证带            以及具有一定的            。

3．轴按受载荷性质的不同，分为         、        、         。其中自行车的前轴属于         轴；

4.一个锥顶角为δ，齿数为z 的直齿圆锥齿轮，它的当量齿数zv=_______。

5.齿轮轮齿的失效形式有轮齿折断、____________、____________、____________、____________。

二.选择题（共10题，每题2分，共20分）

1．一对平行轴斜齿轮传动，其传动比i12等于        。

A zv1zv2    B ω1ω2   C ra2ra1    D rf2rf1

2.在曲柄摇杆机构中，为提高机构的传力性能，应该          。

A.增大传动角γ       B.减小传动角γ

C.增大压力角α       D.减小极位夹角θ

3．与连杆机构相比，凸轮机构的最大缺点是＿＿＿＿。

A  惯性力难以平衡  B  点、线接触，易磨损   C  设计较为复杂  D  不能实现间歇运动

4.下列铰链四杆机构中，能实现急回运动的是        。

A.双摇杆机构    B.曲柄摇杆机构   C.双曲柄机构    D.对心曲柄滑块机构

5.下列四种螺纹中，自锁性能最好的是        。

A.粗牙普通螺纹    B.细牙普通螺纹  C.梯形螺纹   D.锯齿形螺纹

6.在下列四种类型的联轴器中，能补偿两轴的相对位移以及可缓和冲击.吸收振动的是        。

A.凸缘联轴器   B.齿式联轴器    C.万向联轴器    D.弹性柱销联轴器

7.在普通V带传动中，带的速度应在什么范围之内        。

A.5―10 m/s       B.5―15 m/s       C.5―20 m/s       D.5―25 m/s

8．渐开线直齿圆柱齿轮传动的重合度是实际啮合线段与        的比值。

A 齿距     B 基圆齿距    C 齿厚   D 齿槽宽

9.铰链四杆机构ABCD中，AB为曲柄，CD为摇杆，BC为连杆。若杆长lAB=30mm,lBC=70mm，lCD=80mm，则机架最大杆长为（　　　）

A.80mm     B.100mm        C.120mm 	D.150mm

10.一标准直齿圆柱齿轮的齿距 p=15.7mm,分度圆直径为d=450mm,则该齿轮齿数为_______。

A.  90     B. 78      C. 80       D. 100

三..试说明滚动轴承代号7312AC／P6的含义。（6分）

四.计算下列两机构的自由度，指出局部自由度，复合铰链和虚约束，并分析其是否具有确定运动。（16分）

五.设计一对外啮合标准斜齿圆柱齿轮传动，已知，，，中心距为65mm，试确定其分度圆螺旋角.分度圆直径.，节圆直径.及齿顶圆直径.的值？（12分）

六.图示轮系的传动比i1H和nH的大小。已知z1=21,z2=20,z3=63, n1=600r/min。（8分）

七.已知：斜齿轮与蜗轮蜗杆组成的传动系统，斜齿轮1的旋向及转向如图示，为使Ⅱ轴受力合理，求：（1）定出I轴和蜗轮的转向；（2）定出斜齿轮2.蜗杆及蜗轮的旋向；（3）绘出斜齿轮2和蜗杆的受力方向。（11分）

六题图                       七题图

八.指出图示齿轮系结构中标号处的错误性质，轴承用油润滑。（12分）