- 选择题：（每空2分，共22分）

1．两构件通过面接触组成的运动副称为（     ）。

A 高副   B 低副  C 回转副  D 移动副

2．在螺纹联接中，常用的螺纹牙型是（    ）。

A 矩形螺纹   B 锯齿形螺纹  C 三角形螺纹  D 梯形螺纹

3．键的剖面尺寸（b×h）是根据什么从标准中选择出来的。（    ）

A 轴毂长度  B 轴径大小  C 传递的功率大小  D 传递的扭矩大小

4．锥齿轮的标准参数分布在（     ）。

A 小端   B 大端   C 齿宽中点处

5．一对钢质标准齿轮相啮合，齿数关系为Ｚ1〈Ｚ2，则两齿轮齿面接触应力（   　），齿面弯曲应力（　　）。

A 难确定   B 相同   C 不相同   D 不受影响

6．带传动的主要失效形式之一是（    ）。

A 松弛   B 弹性滑动   C 颤动   D 疲劳破坏

7．对心曲柄滑块机构（     ）具有急回特性。

A 一定  B一定不  C 难确定

8．凸轮机构中润滑较好，常用于高速传动的是（     ）。

A 尖顶从动件凸轮机构  B 滚子从动件凸轮机构  C 平底从动件凸轮机构

9．与带传动相比，链传动的主要特点之一是（     ）。

A 缓冲吸振   B 过载保护  C 无打滑  D 瞬时传动比恒定

10．巴氏合金用来制造（     ）。

A 单层金属轴瓦  B 含油轴承轴瓦  C 双层或多层金属轴瓦轴承衬  D 非金属轴瓦

- 填空题（每空1分，共25分）

1．受横向载荷的紧螺栓联接工作时，螺栓受（       ）和（       ）应力作用。

2．带传动最大应力发生在（            ）。设计V带传动时，带轮直径不能太小，是为了限制（          ）。

3．齿轮传动的主要失效形式有（        ）、（       ）、（       ）和（       ）。

4．滚子轴承和球轴承相比，前者的承载能力较（　　），而极限转速较（　　）。

5．一般润滑油的粘度随温度的升高而（     ），所以温度过高则容易引起蜗杆和蜗轮齿面的（     ）。为此，对闭式蜗杆传动应进行（        ）计算。

6．铰链四杆机构中，能绕机架作整周回转的连架杆称为（     ），连接两连架杆的构件称为（     ）。

7．飞轮是一个转动惯量（     ）的回转体，一般将飞轮安装在（      ）上。

8．链传动的主要失效形式有（       ）、（       ）、（       ）和（       ）四种。

9．7208AC轴承的类型名称是（          ），轴承内径是（       ），尺寸系列为（       ），精度等级为（       ）。

- 问答题（每题5分，共20分）

  - 滑动轴承材料应满足哪些主要要求？

  - 螺纹联接具有良好的自锁性，为什么有时还需要防松装置？试各写出两种机械防松和摩擦防松的方法。

3．说明公式z=Pca(P0+ΔP0)KαKL中各参数的含义。

4．链传动中，为什么小链轮的齿数不宜过多或过少？

- 分析计算题（共33分）

1．计算机构的自由度，并判断机构的运动是否确定。（8分）

（1）                      （2）

2．某蜗杆轴用一非液体润滑径向滑动轴承支承，已知轴的转速n=60r/min,轴承直径d=80mm，轴承宽度B=100mm，承受载荷F=10000N，轴瓦材料p=15MPa,pv=15MPa⋅ms,v=8ms,试校核该向心滑动轴承。（8分）

3．渐开线标准直齿圆柱齿轮传动，已知i12=3，中心距a=152mm，m=４mm，α=20º，求两轮的齿数、分度圆直径、齿顶圆直径、齿厚、基圆齿距、啮合角？（10分）

4．求图示轮系中的传动比i1H大小。已知z1=100,z2=101,z2'=100,z3=99。（7分）