实验1：《液压系统换向回路的构建》实验指导

## 一、实验目的

1.熟悉和掌握液压与气动系统的主要组成结构、工作原理及元件性能；能够完成各种泵的拆装，掌握齿轮泵和叶片泵的结构、特点以及工作原理。

2.按要求构建液压与气动系统换向回路

3.掌握解三位四通电磁换向阀的各类中位机构（如H、M）的结构、工作原理。

## 二、实验步骤与内容

## （一） 齿轮泵：CB－B 型齿轮泵

1、将实验中给出的液压元件分别拆开，观察各元件的组成零件、结构特征、工作原理，并记录拆装顺序以便于正确组装。

2、齿轮泵的拆装：将齿轮泵按顺序拆开，观察泵的密封容积由哪些零件组成，困油区、卸荷槽在什么位置，泵内压力油的泄漏情况，如何提高容积效率。

## （二） 双作用叶片泵：YB1 型叶片泵。

叶片泵的拆装：将叶片泵按顺序拆开，观察泵的密封容积由哪些零件组成，如何区分配油盘上的配油窗口，分析配油盘上的三角沟槽有什么作用，叶片能否反装，泵在工作时叶片一端靠什么力始终顶住定子内圆表面而不产生脱空现象

## （三）组成液压与气动回路

实验项目1：建立由手动控制的液压缸往复运动回路

实验项目2：建立由电磁控制的液压缸往复运动回路

1. 按实验项目要求设计液压回路，并绘制液压回路原理图；

2. 按设计回路图选择液压元器件；

3. 将液压元件稳定的安装在铝合金面板T型槽上。

4. 按液压原理图用快换接头连接实验用液压元件或电源线，并检验连接正确性。

5.  按下电源启动开关。

6. 按下油泵启动开关。

7. 扳动手柄或按下按钮控制换向阀动作。进行液压回路实验。

8. 实验结束关闭油泵电机及总电源。

9. 取下连接油管和元件，归类放入规定的抽屉中或规定地方,做好现场5S。

## 三、思考题

1、液压系统与气动系统的主要组成部分有哪些。

2、齿轮泵和叶片泵的工作原理。

3. 液压泵按结构分为哪几种？

4. 什么变量泵？齿轮泵是定量泵还是变量泵？所拆的叶片泵是定量泵还是变量泵？

5. 齿轮泵中有几个可能产生泄漏的部位？哪个部位泄漏最大？

6. 泵的主要性能参数有哪些？选泵时主要考虑哪些因素？

7. 说出所构建的液压与气动系统各元件的名称？

8. 熟悉所构建的液压与气动回路系统图，并分别绘出实验项目1和实验项目2的液压回路原理图；

## 四、分组名单

| 学号 | 姓名 | 备注 | 学号 | 姓名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

现场考核及评分标准

- 考核内容

- 液压与气动系统的组成

- 按要求画出所构建的回路

- 理解回路中各元件的职能符号含义

- 考核及评价标准

| 序号 | 考核项目 | 指标 | 不达标问题 | 组别 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 安全 | 零事故 | - 不按要求操作 - 完成后，没有做现场5S - 在现场嬉戏、打闹 - 其他不安全的行为/事故 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 人员 | 100%出勤 | - 迟到 - 早退 - 请假 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 服从安排 | - 接电话和玩手机现象 - 不服从安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 质量 | 零缺陷 | - 回路接错 - 没能正确回答老师提出的问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 效率 | 100%完成任务 | - 不能在规定的时间内完成工作任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 成本 | 不超时 | - 如不能按时完成任务，则视为需要加班，产生加班费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 元器件破损坏 | - 出现元件、工具掉地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

《液压泵类元件拆装/液压与气动系统的认识》实验报告

1）液压系统与气动系统的主要组成部分有哪些？

2）齿轮泵中有几个可能产生泄漏的部位？哪个部位泄漏最大？

3) 写出所拆叶片泵的工作原理。

4) 分别画出所构建的液压/气动回路系统图(并指出所用元件的名称)

5）实验中存在的问题及解决方案