气动实验一：机械手抓取机构气压传动系统构建实验指导

一、实验目的

1．掌握单作用气缸、双作用气缸在气动控制回路中的应用。

2. 掌握单作用气缸、双作用气缸直接控制与间接控制的方法

3. 二位三通按钮阀、二位五通手动阀的使用

4．通过装拆气压回路了解气动回路的组成及性能。

5．能利用现有气压元件拟订其他方案，并进行比较。

二、实验项目及要求

1. 分别采用直接控制和间接控制方式控制单作用气缸的活塞杆运动。按下按钮开关，单作用气缸活塞杆伸出；当松开按钮开关，活塞杆返回。

2. 分别采用直接控制和间接控制方式控制双作用气缸的活塞杆运动按下按钮开关，双作用气缸的活塞杆向前运动。当松开按钮开关，活塞杆返回。

三、实验步骤

1. 根据练习说明、示意图等，设计和画出系统回路图

2. 选择所需的元件

3. 将所选用的元固定在安装板上，最好是按回路图来排列放置元件

4. 在压缩空气关掉的情况下，连接你的系统

5. 通压缩空气，并看运行是否正确（校验）

6. 拆卸你的控制系统，并将元件放好

7. 关闭空压机和总电源，做好现场5S

四、思考题

1．气动系统中的三联件是什么，为何要有三联件？

2. 气动系统中，直接控制与间接控制的区别？

2．单作用气缸与双作用气缸的区别？