实验2：《调速回路/速度换接回路实验》实验指导

## 一 、实验目的

速度调节回路是液压传动系统的重要组成部分,依靠它来控制工作机构的运动速度，例如在机床中我们经常需要调节工作台(或刀架)的移动速度,以适应加工工艺要求。液压传动的优点之一就是能够很方便地实现无级调速。通过实验要求掌握

1. 了解液压节流阀（调速阀）/气动单向节流阀的工作原理

2．能够利用节流阀（或调速阀）构建调速回路。

3．掌握差动联接的工作原理和联接方法。

4．会分析相关的油路或气路。

## 二、实验步骤与内容

按照给定的回路要求，利用给定的液压元件在实验台上建立速度调节回路。具体步骤：

1. 按实验项目要求设计回路，并绘制回路原理图；

2. 按设计回路图选元器件；

3. 将元件稳定的安装在铝合金面板T型槽上。

4. 按原理图用快换接头和尼龙软管连接实验用元件，并检验连接正确性。

5. 按要求连接元器件和电器插座。

6. 按下电源启动开关。

7 . 进行回路实验。

9. 实验结束关闭总电源。

10. 做好现场5S。

## 三、实验项目及要求

实验1. 利用节流阀（或调速阀）构建调速回路，液压缸速度可调节。

实验2. 通过差动联接，使液压缸能够实现两种不同的速度伸出速度。

## 四、实验操作规程

1．遵守实验室管理规定。

2．服从组长及教师的安排

3．做好现场5S。

## 五、思考题

1、画出所设计的速度调节回路原理图。

2、节流调速回路有哪些类型？各有什么特点（运动的平稳性、效率、泄漏和散热等）？分别应用在什么场合。

3．影响节流阀的流量稳定性的因素有哪些？

4. 调速阀代替节流阀有什么优点？

5、差动连接与非差动连接,输出推力哪一个大，为什么?

6、慢进时为什么液压缸左腔压力比快进时大，根据回路进行分析。

7．除了节流调速回路外，还有什么回路可以调节速度？

8．调速阀是由节流阀与什么阀串联组成？

现场考核及评分标准

一、 考核内容

1.所构建的液压与气动调速回路的工作原理

2.所构建的液压与气动回路中各元件的职能符号含义

3.职业素养及操作规范

二 、考核及评价标准

| 序号 | 考核项目 | 指标 | 不达标问题 | 组别 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 安全 | 零事故 | - 不按要求操作 - 完成后，没有做现场5S - 在现场嬉戏、打闹 - 其他不安全的行为/事故 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 人员 | 100%出勤 | - 迟到 - 早退 - 请假 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 服从安排 | - 接电话和玩手机现象 - 不服从安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 质量 | 零缺陷 | - 回路接错 - 没能正确回答老师提出的问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 效率 | 100%完成任务 | - 不能在规定的时间内完成工作任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 成本 | 不超时 | - 如不能按时完成任务，则视为需要加班，产生加班费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 元器件破损坏 | - 出现元件、工具掉地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

实验2：《调速回路/速度换接回路实验》实验报告

1）画出所设计的液压/气动回路原理图？并说明其工作原理。

2）在差动联接回路中，慢进时为什么液压缸左腔压力比快进时大,根据回路进行分析。

3) 在差动快速回路中如该回路中液压缸，改为双杆液压缸，在回路不变情况下，是否能实现增速,为什么?