1. 液压油的黏度随液体的温度上升而        。

A. 不变        B. 增大           C. 降低

2．拟定液压系统时，应对系统的安全性和可靠性予以足够的重视。为防止过载，      是必不可少的。

A．换向阀      B. 安全阀       C. 平衡阀

3. 泵工作压力的大小取决于         。

A. 负载        B. 流量          C. 速度

4. 先导式溢流阀作为卸荷阀使用时，在系统需要卸荷的时候，其远程控制口应该与____   相通。

A．下一级油路    B. 另一个溢流阀     C. 油箱

5. 液体的可压缩性，会对液压传动造成　　　　　的影响？

Ａ、不适合用在温差比较大的场合

Ｂ、影响传动的准确性

Ｃ、传动效率不高

6. 节流阀是通过控制____  的方式来控制流量的。

A. 节流口的开度     B. 油液的压力     C. 油液的流动速度

7. 差动连接的单活塞杆液压缸可使活塞实现           运动。

A. 匀速     B. 慢速   C. 快速   D. 减速

8. 以下哪个元件可能是构建气动顺序回路的关键元件          ？

A、压力开关   B、油雾器   C、快速排气阀

9. 双压阀的     个输入口有气信号时，输出口才有气信号输出。

A. 2            B. 1           C. 0

10.通过采用       可以使气缸活塞杆快速伸出或快速缩回。

A. 节流阀      B. 单向节流阀        C. 快速排气阀

11. 液压泵吸油管直径太小，泵吸油口容易产生        现象。

A. 液压冲击     B. 气穴       C. 压力损失

12. 调速阀是由定差减压阀和节流阀       而成的；当外负载变化时，调速阀的流量      。

A. 串联      B. 并联      C. 不变       D. 减小      E. 增大

13. 能实现逻辑“或”功能的气动阀是哪个       ？

A、双压阀   B、梭阀   C、减压阀

14、以下哪种现象会造成液体可压缩性明显增加　　　　　？

Ａ、液体中混有空气　　Ｂ、液体中溶解有空气　　Ｃ、液体中混有硬质点杂质

1．对于液压泵来说，在正常工作条件下，按实验标准规定连续运转的最高压力称之为泵的        。
A、额定压力       B、最高允许压力     C、工作压力。

2．液压泵的理论输入功率       它的实际输出功率；而液压马达的理论输出功率       其输入功率。

A、大于      B、等于     C、小于。

3．为了使齿轮泵的齿轮平稳地啮合运转、吸压油腔严格地密封以及均匀连续地供油，必须使齿轮啮合的重叠系数r        1。
A、大于      B、等于     C、小于。

4．          叶片泵运转时，存在不平衡的径向力；           叶片泵运转时，不平衡径向力相抵消，受力情况较好。 
A、 单作用        B、双作用

5．液压系统的最大工作压力为10MPa，安全阀的调定压力应为          。
A、等于10MPa        B、小于10MPa      C、大于10MPa

6．溢流阀在执行工作的时候，阀口是            的，液压泵的工作压力决定于溢流阀的调整压力且基本保持恒定。 
A、 常开     B、常闭

7. 调速阀是用          而成的。

A、节流阀和顺序阀串联       B、节流阀和定差减压阀串联

C、节流阀和顺序阀并联       D、节流阀和定差减压阀并联

8. 液压缸差动连接工作时的作用力是          。

A、F=pπ2(D2−d2)     B、 F=pπ2d2

C、F=pπ4(D2−d2)     D、F=pπ4d2

1．在设计液压系统时，应对安全性和可靠性予以足够的重视。为防止过载，             是必不可少的。为避免垂直运动部件在系统失压情况下自由下落，在回油路中增加

或             是常用的措施。
A、 减压阀   B、安全阀   C、平衡阀    D、换向阀

2．在叶片马达中，叶片的安置方向应为             。
A、前倾    B、后倾    C、径向

3 ．           在常态时，阀口是常开的，进、出油口相通；           ，

在常态状态时，阀口是常闭的，进、出油口不通。
A、 溢流阀    B、减压阀    C、顺序阀

4．液压系统的最大工作压力为10MPa，安全阀的调定压力应为          。
A、等于10MPa        B、小于10MPa      C、大于10MPa

5．溢流阀在执行工作的时候，阀口是           的，液压泵的工作压力决定于溢流阀的调整压力且基本保持恒定。 
A、 常开     B、常闭

6. 调速阀是用          而成的。

A、节流阀和顺序阀串联       B、节流阀和定差减压阀串联

C、节流阀和顺序阀并联       D、节流阀和定差减压阀并联

1、液压传动是利用液体的         来工作的。

A、动能   B、热能  C、势能  D、压力能

2、跟齿轮传动相比，液压传动具有         的优点。

A、传动可靠   B、成本低廉  C、容易实现大范围的无级调速

3、跟液压传动相比，气压传动具有         的缺点。

A、传动介质流动的阻力大　　Ｂ、容易泄露，不容易实现高压

Ｃ、传动介质黏度受温度的影响，不适合在温差比较大的场合使用

4、液体的可压缩性，会对液压传动造成　　　　　的影响？

Ａ、不适合用在温差比较大的场合

Ｂ、影响传动的准确性

Ｃ、传动效率不高

5、以下哪种现象会造成液体可压缩性明显增加　　　　　？

Ａ、液体中混有空气　　Ｂ、液体中溶解有空气　　Ｃ、液体中混有硬质点杂质

6、液压泵按照          是否可调，可分为定量泵和变量泵？

A、流量    B、排量   C、工作压力   D、额定功率

7、以下哪种泵容积效率最低          ？

A、齿轮泵    B、叶片泵   C、柱塞泵

8、改变斜盘式柱塞泵的          可以改变它的排量？

A、配流盘的位置  B、斜盘的倾角大小  C、柱塞复位弹簧的弹力

9、、理论上，液压马达轴每转一周，需要输入的油液的体积，称为马达的          。

A、流量  B、排量  C、额定容积

10、节流阀是通过控制           的方式来控制流量的？

A、节流口的开度   B、油液的压力  C、油液的流动速度

1．一水平放置的双伸出杆液压缸，采用三位四通电磁换向阀，要求阀处于中位时，液压泵卸荷，且液压缸浮动，其中位机能应选用（        ）  。

A  O型   B  M型   C  Y型  D  H型         。

2．已知单活塞杠液压缸的活塞直径D为活塞杆直径d的两倍，差动连接的快进速度等于非差动连接前进速度的（          ） 。

A  1倍       B 2倍      C 3倍      D 4倍

3．当控制阀的开口一定，阀的进、出口压力相等时，通过节流阀的流量为 （          ） 。

A  0       B某调定值     C某变值      D无法判断

4、液体在流动时产生（          ）的特性称为粘性。

A  摩擦力      B 外摩擦力      C 内摩擦力      D 静摩擦力

5、液压系统的工作压力完全取决于（          ） 。

A  流量      B 压力      C 方向      D 外负载

6、液压传动是利用液体的（          ） 来传递运动和动力的。

A  动能      B  压力能      C  位能      D  前三者都是

7、千斤顶在工作时，小活塞上受的力（压强）与大活塞上受的力（压强）（          ） 。

A  相等      B 小活塞上受的力大      C 小活塞上受的力小      D 三者都不是

8、下列元件不是辅助元件的是（          ） 。

A  油管      B 管接头      C 蓄能器      D  换向阀

9、液压传动不宜用于（          ） 的场合。

A  大传动比      B 小传动比      C  精确传动比      D  变传动比

10、当系统的工作压力较高时，宜选用粘度 （          ）的液压油。

A  较高      B 较低      C 不变      D 不确定